Обзор: организация автомойки с дезинфекцией транспорта

Хорошо известно что ожидается принятие ряда номативных документов по медотходам, которые должны начать действовать с сентября 2026г. В частности в Проекте постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к порядку оказания услуг по транспортированию, обезвреживанию медицинских отходов» (ID проекта 02/07/02-25/00154249) https://ecoalition.ru/legislation/pravila-okazaniya-uslug-po-transportirovaniyu-i-obezvrezhivaniyu-medothodov/   есть такой пункт :

21. Объекты, на которых осуществляется обезвреживание медицинских отходов, оборудуются специальными участками в целях очистки, промывки и дезинфекции транспортных средств, разгруженных от медицинских отходов.

В этой связи юристы ассоциации разобрали вопрос – что именно для этого требуется (при условии что данное требование действительно будет утверждено).

Основных нормативных документа на эту тему 2:

Наш обычный СанПиН 2.1.3684-21, п. 193, 204,207

Пункт 193: Дезинфекция оборотных межкорпусных контейнеров для сбора отходов медицинских классов А и Б, кузовов автомашин производится в местах разгрузки не менее одного раза в неделю специализированной организацией, вывозящей отходы.

Пункт 204: Транспортные средства и многоразовые контейнеры для транспортировки медицинских отходов класса А подлежат мытью, дезинфекции и дезинсекции не реже 1 раза в неделю, для медицинских отходов класса Б и В - после каждого опорожнения.

Пункт 207: Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки обеззараженных медицинских отходов класса Б и В: … транспорт, занятый перевозкой медицинских отходов класса А, подлежит мытью, дезинфекции и дезинсекции не реже 1 раза в неделю, а медицинских отходов класса Б и В - после каждой перевозки. Обеззараживание проводится способом орошения из гидропульта, распылителей или способом протирания растворами дезинфицирующих средств с использованием ветоши, щеток. При этом лицам, проводящим обеззараживание, необходимо соблюдать меры предосторожности, предусмотренные инструкцией по применению конкретного дезинфицирующего средства (защитная одежда, респираторы, защитные очки, резиновые перчатки).

И СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.12.4.1 об организации автомоек

12.4. К классу IV относятся:
12.4.1. Объекты по обслуживанию грузовых автомобилей, дорожных машин, с количеством постов не более 10, таксомоторный парк, объекты по обслуживанию легковых автомобилей более 5 постов, в том числе с малярно-жестяными работами.

- Этот класс требует установление  Санзоны 100 метров то есть меньше чем объект по обезвреживанию МО

- Объекты должны быть обеспечены централизованными системами водоснабжения и водоотведения. В случае их отсутствия, должны быть предусмотрены локальные системы, гарантирующие безопасность и эффективность очистки сточных вод до норм, установленных законодательством РФ.

- - Конструкции участков дезинфекции (стены, полы, потолки) должны быть выполнены из влагостойких, легко моющихся и дезинфицирующихся материалов. Полы должны иметь уклон в сторону трапов для стока воды.

- - Рабочие зоны должны быть обеспечены достаточным естественным и искусственным освещением, соответствующим гигиеническим нормативам, для обеспечения безопасности и качества работ.

- - Необходима эффективная приточно-вытяжная вентиляция для поддержания оптимальных параметров микроклимата и удаления паров дезинфицирующих средств из рабочей зоны.

Таким образом не требуется ничего особенного по сравнению с обычной базой по обезвреживанию МО  с обработкой баков (дезсредства, разбрызгиватели, защитные средства для персонала), «мокрая точка» для доступа к воде, организация слива стоков. Санзона 500 м , которая обычно организуется на объектах по обезвреживанию отходов, заведомо перекрывает санзону автомойки.

ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ЛИЦЕНЗИЯ НА ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЮ?

Формально она требуется только если компания дезинфицирует  ЧУЖИЕ машины (включая приезжающие на разгрузку ИП или иных транспортировщиков). Но на практике существует письмо Роспотребнадзора о том что для профессиональных транспортировщиков и  обезвреживателей МО такая лицензия необходима.

Письмо Роспотребнадзора от 06.02.2025 №09-1573-2025-19

https://ecoalition.ru/wp-content/uploads/2025/02/09-1573-2025-19_06.02.2025_o-rassmotrenii-obrashheniya-perminova-d-1.pdf

Для получения такой лицензии необходимо, кроме вышеперечисленного, хотя бы 1 сотрудника в штате с мед/био образованием , прошедшего доп подготовку по дезинфектологии.

(П. 4. «Положения о лицензировании деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» Утвержденного Постановлением Правительства от 20 марта 2024 г. № 337)